ООО «ЭлО»

Паспорт

и инструкция по эксплуатации

# Фонарь Аккумуляторный     светодиодный профессиональный

# ФАГ-3Ж-С

# 1.Назначение

1.1. Фонари типа ФАГ-3Ж-С (Фонарь Аккумуляторный Светодиодный Герметизированный, Сигнальный) предназначены для использования в качестве индивидуального средства освещения и подачи световых сигналов в любых погодных условиях при температуре окружающего воздуха от  -35С до +40С.

1.2 Фонари ФАГ-3Ж-С рекомендованы для эксплуатации службам МЧС, РЖД и работникам метрополитена.

1.3. Фонари ФАГ-3Ж-С комплектуются зарядным устройством АЗУ-4,8

2.Устройство фонаря ФАГ-3Ж-С

2.1. Фонарь состоит из ударопрочного пластмассового корпуса с металлической ручкой, на которой установлена шахтёрская фара с 7 мощными светодиодами. Внутри корпуса находится герметичная свинцовая аккумуляторная батарея (АБ), электронная плата защиты АБ от перезаряда и глубокого разряда. В фаре установлена плата управления с микроконтроллером, а также разъём для заряда аккумулятора. Кнопка включения режимов работы (Белый/Красный/Зелёный/Жёлтый) находится на корпусе фары.

2.2. АБ подсоединяется к плате защиты, к внешнему разъёму для подключения АЗУ и к кабелю, соединяющему корпус с фарой.

3.Устройство АЗУ

3.1. АЗУ состоит из пластмассового корпуса, платы высокочастотного AC-DC преобразователя и шнура для подключения к ФАГ-3Ж-С.

3.2. На крышке АЗУ расположены светодиоды индикации «сеть/конец заряда».

3.3. На днище ЗУ находится вилка для подключения АЗУ к сети 220В.

# 4.Технические характеристики фонаря

Номинальное напряжение, В                                           4,0

Емкость аккумуляторной батареи не менее, А.ч.          6,0

Тип аккумуляторной батареи       герметичная свинцовая

Ресурс АБ циклов, не менее                                           700

Световой поток в рабочем режиме не менее Лм          200

Угол рассеивания светового потока, градусов               12

Время непр-ой работы в раб-м режиме не менее, час   12

Время работы в сигнальном режиме не менее, час        45

Эффективная дальность светового потока, м.                50

Габариты, мм.                                                     250х225х70   Масса, не более                                                                 1,1

Герметичность корпуса                      брызгозащищённый

5. Технические характеристики АЗУ-4,8

Питание устройства осуществляется от сети переменного тока напряжением 120-240В частотой 50Гц.

Устройство обеспечивает режим заряда аккумуляторной батареи падающим током. Начальная величина тока не менее 2А.

Время заряда батареи не более 6,0 часов. Отключение батареи – автоматическое.

Максимальная потребляемая мощность от сети не более 10Вт.

6.Правила эксплуатации ФАГ-3Ж-С

6.1. Предельно допустимый срок хранения аккумуляторной батареи без подзаряда не более 6 месяцев

6.2. Заряд аккумуляторной батареи, для получения её полного ресурса, необходимо проводить только от зарядных устройств типа АЗУ-4,8.

7. Правила эксплуатации АЗУ-4,8

7.1. Подключить устройств к сети 120-240В (50Гц), при этом должен загореться светодиод индикации «сеть» зелёным цветом.

7.2. Подсоединить кабель зарядного устройства к разъёму фонаря ФАГ-3Ж-С, светодиод индикации меняет свой цвет с зелёного на синий - идёт заряд.

7.3. По окончании заряда светодиод индикации меняет свой цвет с синего на зелёный – конец заряда. Далее отсоединить фонарь, отключить устройство от сети.

# 8.Комплектность

8.1. Фонарь ФАГ-3Ж-С                                       -         1шт.

8.2. АЗУ-4,8                                                           -        1шт.

8.3. Паспорт, совмещенный с инструкцией по эксплуатации  -                                                                1шт

8.4. По желанию заказчика фонари комплектуются наплечным ремнём.

9.Правила транспортировки и хранения

9.1. АЗУ-4,8 и ФАГ-3Ж-С транспортируют в штатной таре любым видом транспорта при условии их защиты от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

9.2. АЗУ-4,8 и ФАГ-3Ж-С в упаковке и без неё допускают длительное хранение на стеллажах в закрытых помещениях при отсутствии на них механических воздействий, агрессивных сред, и высокой температуры (более 80С).

10.Гарантийные обязательства1

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу фонаря ФАГ-3Ж-С при условии соблюдения условий эксплуатации и хранения – в течение 2 лет со дня его приобретения.

# Предприятие изготовитель - ООО «ЭлО»

# Адрес : 197110, г.С-Петербург, ул. Ораниенбаумская , д.22/24

# Тел./факс: 230-94-83, 237-12-68 www.el-o.ru

Email: zakaz@el-o.ru